新代科技

一對多API使用說明書

Version 1.0.11

2016/12/13

目  錄

一、系統簡介	5

1.	解決方案架構	5

2.	如何透過人機設定控制器開啟Dipole	6

二、	如何使用RemoteCNC API	8

三、資料型態及回傳錯誤說明	9

1.	資料型態	9

2.	回傳錯誤說明	9

四、	基本類別	11

1.	isUSBExist ： 是否有USB插入	11

2.	SeriesNo：控制器序號	11

3.	MainBoardPlatformName：控制器主機板型號	11

4.	READ_information：基本相關資訊	11

5.	READ_status：狀態資訊	11

6.	READ_position：座標資訊	12

7.	WRITE_relpos：設定相對座標數值	12

8.	READ_gcode：G Code	12

9.	READ_othercode：其他Code(H Code,D Code,T Code,M Code,B Code,F Code,S Code)	12

10.	READ_spindle：進給率/轉速	13

11.	READ_time：時間	13

12.	READ_part_count：工件數	13

13.	DOWNLOAD_work_record：下載遠端加工記錄檔案	14

14.	IsDipoleSupported：是否可以在給定的timeout時間內透過dipole連線	14

五、	警報類別函式	15

1.	READ_alm_current：目前發生的警報	15

2.	READ_alm_history：警報履歷	15

六、	刀具補正類別函式	16

1.	READ_offset_title：取得刀具Offset的標題列	16

2.	READ_offset_all：取得所有刀具Offset	16

3.	READ_offset_scope：依指定範圍取得刀具Offset	16

4.	READ_offset_single：取得單筆刀具Offset	16

5.	WRITE_offset_all：寫入所有刀具Offset	17

6.	WRITE_offset_single：寫入單筆刀具Offset	17

7.	READ_offset_count：取得刀具Offset筆數	17

七、	工件座標類別函式	18

5.	READ_work_coord_axis：取得工件座標的標題名稱	18

6.	READ_work_coord_all：取得所有工件座標資料	18

7.	READ_work_coord_scope：依指定範圍取得工件座標資料	18

8.	READ_work_coord_single：取得單筆工件座標資料	19

9.	WRITE_work_coord_all：寫入所有工件座標資料	19

10.	WRITE_work_coord_single：寫入單筆工件座標資料	19

11.	READ_work_coord_count：取得工件座標筆數	19

八、	Macro變數類別函式(共通變數)	20

1.	READ_macro_all：取得所有Macro變數(共通變數)資料	20

2.	READ_macro_scope：依指定範圍取得Macro(共通變數)變數資料	20

3.	WRITE_macro_all：寫入所有Macro變數(共通變數)資料	20

4.	READ_macro_single：取得單筆Macro變數(共通變數)資料	20

5.	WRITE_macro_single：寫入單筆Macro變數(共通變數)資料	20

6.	READ_macro_variable：取得Macro變數(共通變數)起始及終止編號	21

九、	加工程式類別函式	22

1.	WRITE_nc_main：指定加工程式	22

2.	READ_nc_mem_list：取得機台內部加工程式清單	22

3.	UPLOAD_nc_mem：上傳加工程式至控制器	22

4.	DOWNLOAD_nc_mem：下載加工程式至控制器	22

5.	DEL_nc_mem：刪除控制器內的加工程式	22

6.	READ_nc_pointer：取得目前NC正在執行的指標(行號)	23

7.	READ_nc_current_block：取得目前程式正在執行及未來要執行的單節	23

8.	READ_nc_freespace：剩餘空間容量(k)	23

9.	READ_nc_OPLog：取得操作記錄	23

十、	系統參數類別函式	24

3.	READ_param_max：取得機台參數最大號碼	24

4.	READ_param_schema：取得所有參數資料	24

5.	READ_param_data：取得參數資料	24

6.	WRITE_param_single：寫入單筆參數資料	24

十一、	PLC類別函式	25

1.	READ_plc_type：取得PLC位址的型別	25

2.	READ_plc_type2：取得PLC位址的型別及位址大小	25

3.	READ_plc_addr：取得PLC位址資料	25

4.	WRITE_plc_addr：寫入PLC位址資料	25

5.	READ_plc_ver：PLC版本	26

6.	DOWNLOAD_plc_ladder：下載遠端ladder檔案	26

7.	READ_plc_ibit：取得PLC I Bit位址資料	26

8.	READ_plc_obit：取得PLC O Bit位址資料	26

9.	READ_plc_cbit：取得PLC C Bit位址資料	26

10.	READ_plc_sbit：取得PLC S Bit位址資料	26

11.	READ_plc_abit：取得PLC A Bit位址資料	26

12.	READ_plc_register：取得PLC Register位址資料	26

13.	READ_plc_register：取得PLC Register位址字串資料	27

14.	READ_plc_timer：取得PLC Timer位址資料	27

15.	READ_plc_counter：取得PLC Counter位址資料	27

16.	WRITE_plc_ibit：寫入PLC I BIT位址資料	28

17.	WRITE_plc_cbit：寫入PLC C BIT位址資料	28

18.	WRITE_plc_sbit：寫入PLC S BIT位址資料	28

19.	WRITE_plc_register：寫入PLC Register位址資料	28

十二、	系統變數函式	28

1.	READ_debug_variable：取得系統診斷變數資料	28

2.	READ_system_variable：取得系統變數資料(#)	28

3.	READ_useTime：系統使用期現	29

4.	Read_remoteTime ：系統目前時間	29

5.	WRITE_remoteDate：修改系統日期	29

6.	WRITE_remoteTime：修改系統時間	29

7.	ClearCache：清除RemoteAPI內所有buffer	29

十三、	更新控制器相關函式	30

1.	UPLOAD_software ：更新控制器軟體	30

2.	UPLOAD_ plc_file ：更新控制器PLC	30

3.	UPLOAD_param_file ：更新控制器參數	30

- 一、系統簡介

- 解決方案架構

控制器(WinCE)

人機介面

核心

圖一 控制器原有架構

圖二 Dipole架構

控制器

(WinCE)

人機介面

核心

控制器

(WinCE)

人機介面

核心

Ethernet

前台電腦

(Win32)

人機介面

應用程式

前台電腦

(Win32)

遠端監控

新代的Dipole功能將人機與核心分離(圖一,圖二)，讓使用者於前台的應用程式(例如標準人機)，透過網際網路，進行操控後台的控制器。使用者可以藉由這個架構進行遠端監控、遠端診斷。前台應用程式的開發環境也不再受限於Windows CE，可以開發Windows XP, Windows 7,…的一般應用程式，從而創造無限的可能性。

本使用手冊教導使用者如何於前台Windows用戶端安裝CNC模擬軟體，以及開始使用RemoteCNC 一對多API的各項功能。

- 如何透過人機設定控制器開啟Dipole

伺服器設定位於人機FenuBar：(依控制器不同則有些許不同)

- F6參數設定 → F10下一頁 → F7核心伺服器(圖三)。

- F5 維護 → F2 網路設定 → F5 核心伺服器

後台的Dipole設定檔位於\DiskC\WinCE\Shared\DipoleSettings.xml。除	了可以利用文字編輯器編修設定檔 (請參閱 “附錄一 後台Dipole設定		檔”)，也可以直接利用人機修改Dipole的設定值。

(圖三a)

(圖三b)

(圖三c)

此FenuBar功能會開啟 “核心伺服器設定頁面” (圖四)。
以下為各個參數說明：

“開機是否啟動伺服器” 為開機時是否自動啟動核心的Dipole功能。

“逾時時間” 為當網路超過此時間無回應，網路連線中斷。
	當使用者完成核心Dipole的設定後，可按”F3確認”儲存設定值，或是按”F4取消”還原設定值。設定後，下次開機時將自動啟動Dipole功能

圖四 核心伺服器設定頁面

- 如何使用RemoteCNC API

請參考所附範例SyntecRemoteExample，將專案reference Syntec.RemoteCNC.dll即可

使用前注意事項：

- 請先確認控制器版本，並查下表來找到對應的RemoteAPI版本

- 若使用 v1 版的RemoteAPI請先安裝與控制器同版本的32模擬軟體MacroDev

- Syntec.OpenCNC.dll, Syntec.RemoteCNC.dll, Syntec.RemoteObj.dll, OCAPI.dll, OCUSER.dll 皆需與主程式置於同一資料夾

排除常見問題集：

    - 電腦防火牆需開啟 port 5568, port 5570 以便控制器與電腦連線；

” Windows環境可以在 防火牆 > 進階設定 > 輸入規則 > 新增規則 > 連接埠 > TCP > 輸入5568,5570 > 允許所有連線 “

    - 電腦有兩張網卡需注意，將連接控制器的網卡優先權調高，方可正常連線

“Windows環境可在 網路和共用中心 > 進入變更介面卡設定 > 按 F10會跑出工具列 > 進階 > 進階設定 > 在連線地方把該網卡網上調 ”

註：若以上 Windows 操作有誤，請自行蒐尋相關設定

| 控制器版本 | RemoteAPI版本 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 10.114.43 ↑ | 無 | 不支援 |
| 10.114.43 ↓ | 1.0.3 | 過舊版本 |
| 10.114.54 | 1.0.3 | 過舊版本 |
| 10.116.0x | 1.0.11_v1 | 需安裝對應MarcoDev |
| 10.116.10x | 1.0.11_v2 |  |
| 10.116.16x | 1.0.11_v2 |  |
| 10.116.24x | 1.0.11_v3 |  |
| 10.116.36x | 1.0.11_v4 |  |

表一 控制器與RemoteAPI版本對照表

- 三、資料型態及回傳錯誤說明

  - 資料型態

| 型態名稱 | 所佔空間 |
| --- | --- |
| byte | 8位元 |
| short | 16位元 |
| int | 32位元 |
| float | 32位元 |
| string | 不限 |

  - 回傳錯誤說明

| 傳回值 (short) | 錯誤類別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| -18 | Not supported | 控制器不支援此函式 |
| -17 | Protocol error (Ethernet version only) | Data from Ethernet Board is incorrect.Contact with the service section or the section in charge. |
| -16 | Socket error (Ethernet version only) | Investigate CNC power supply, Ethernet cable and I/F board. |
| -15 | DLL file error | There is no DLL file for each CNC series corresponding to specified node. |
| -14 | USBEmpty | USB is empty |
| -13 | NoUSB | No USB is pulgin |
| -8 | Handle number error | Get the library handle number. |
| -7 | Version mismatch between the CNC/PMC and library | The CNC/PMC version does not match that of the library.Replace the library or the CNC/PMC control software. |
| -6 | Abnormal library state | An unanticipated error occurred.Contact with the section in charge. |
| -2 | Reset or stop request | The RESET or STOP button was pressed.Call the termination function. |
| -1 | CNC Busy | Wait until the completion of CNC processing, or retry. |
| 0 | Normal termination | 完成作業，未發生錯誤! |
| 1 | Error(function is not executed, or not available) | Specific function which must be executed beforehand has not been executed.Otherwise that function is not available. |
| 2 | Error(data block length error, error of number of data) | Check and correct the data block length or number of data. |
| 3 | Error(data number error) | Check and correct the data number. |
| 4 | Error(data attribute error) | Check and correct the data attribute. |
| 5 | Error(data error) | Check and correct the data. |
| 6 | Error(no option) | There is no corresponding CNC option. |
| 7 | Error(write protection) | Write operation is prohibited. |
| 8 | Error(memory overflow) | CNC tape memory is overflowed. |
| 9 | Error(CNC parameter error) | CNC parameter is set incorrectly. |
| 10 | Error(buffer empty/full) | The buffer is empty or full. |
| 11 | Error(path number error) | A path number is incorrect. |
| 12 | Error(CNC mode error) | The CNC mode is incorrect.Correct the CNC mode. |
| 13 | Error(CNC execution rejection) | The execution at the CNC is rejected.Check the condition of execution. |
| 14 | Error(Data server error) | Some errors occur at the data server. |
| 15 | Error(alarm) | The function cannot be executed due to an alarm in CNC.Remove the cause of alarm. |
| 16 | Error(stop) | CNC status is stop or emergency. |
| 17 | Error(State of data protection) | Data is protected by the CNC data protection function. |
| 18 | Error(Not found Machine ID) | Please Check or not send CNC_CONNECTION command. |
| 19 | Error(No out) | Please Check NO. |
| 20 | Error(TimeOut) | Occurs because of timeout |

- 基本類別

- isUSBExist ： 是否有USB插入

| 函式名稱 | bool isUSBExist( ) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. 無 |
| 傳回值 | True => 有USB, False => 無USB |

- SeriesNo：控制器序號

| 函式名稱 | string SeriesNo(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. 無 |
| 傳回值 | 控制器序號或空字串 |

- MainBoardPlatformName：控制器主機板型號

| 函式名稱 | string MainBoardPlatformName (…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. 無 |
| 傳回值 | 控制器主機板型號或空字串 |

- READ_information：基本相關資訊

| 函式名稱 | short READ_information(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Axes; short; out; 可控制軸數. CncType; string; out; ex :'18' : Series 180/180i. MaxAxes; short; out; 最大軸數. Series; string; out; M/T type. Nc_Ver; string; out; NC 版本. AxisName; string[]; out; 各軸座標名稱. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_status：狀態資訊

| 函式名稱 | short READ_status(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. MainProg; string; out; 主程式檔名. CurProg; string; out; 目前執行檔名. CurSeq; x; out; 不支援，預設 -1. Mode; string; out; ex:"MDI", "MEM"…. Status; string; out; ex:"STOP", "START"…. Alarm; string; out; ex:"ALARM", "****". EMG; string; out; ex:"EMG", "****". |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | Alarm：當有Alarm發生時，回傳"ALARM"；當無Alarm發生時，回傳"****" EMG：當有EMERGENCE STOP發生時，回傳"EMG"；當無EMERGENCE STOP發生時，回傳"****" |

- READ_position：座標資訊

| 函式名稱 | short READ_position(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. AxisName; string[]; out; 各軸座標名稱. DecPoint; short; out; 小數位數. Unit; string[]; out; 座標單位. Mach; float[]; out; 機械座標. Abs; float[]; out; 絕對座標. Rel; float[]; out; 相對座標. Dist; float[]; out; 剩餘距離. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- WRITE_relpos：設定相對座標數值

| 函式名稱 | short WRITE_relpos(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. AxisName; string; in; 軸座標名稱. PosValue; double; in; 相對座標數值. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_gcode：G Code

| 函式名稱 | short READ_gcode(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Gdata; string[]; out; G Code. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_othercode：其他Code(H Code,D Code,T Code,M Code,B Code,F Code,S Code)

| 函式名稱 | short READ_othercode(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. HCode; int; out; H Code. DCode; int; out; D Code. TCode; int; out; T Code. MCode; int; out; M Code. FCode; int; out; F Code. SCode; int; out; S Code. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_spindle：進給率/轉速

| 函式名稱 | short READ_spindle(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. OvFeed; float; out; Feed Rate Over Ride. OvSpindle; float; out; Spindle Over Ride. ActFeed; float; out; 實際進給率. ActSpindle; int; out; 實際主軸轉速. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_time：時間

| 函式名稱 | short READ_time(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. PowerOnTime; int; out; 開機時間(秒). AccumulateCuttingTime; int; out; 切削時間(秒). CuttingTimePerCycle; int; out; CYCLE時間(秒). WorkTime; int; out; 加工時間(秒). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_part_count：工件數

| 函式名稱 | short READ_part_count(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. part_count; int; out; 工件數. require_part_count; Int; Out; 需求工件數. Total_part_count; int; out; 總工件數. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- DOWNLOAD_work_record：下載遠端加工記錄檔案

| 函式名稱 | short DOWNLOAD_work_record (…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Destination; string; in; 下載目的路徑. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- IsDipoleSupported：是否可以在給定的timeout時間內透過dipole連線

| 函式名稱 | bool IsDipoleSupported (…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. IPAddr; string; in; 目地端IP address. Timeout; uint; in; 指定的timeout時間(毫秒). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- 警報類別函式

- READ_alm_current：目前發生的警報

| 函式名稱 | short READ_alm_current(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. IsAlarm; bool; out; 判斷是否有警報. AlmMsg; String[]; out; 取得目前發生的警報訊息. AlmTime; DateTime[]; out; 取得目前發生的警報時間. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | 警報陣列的排放方式，由新到舊。 警報訊息格式為("類別(Motion)" "編號" "說明") |

- READ_alm_history：警報履歷

| 函式名稱 | short READ_alm_history(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. AlmMsg; string[]; out; 警報訊息. AlmTime; DateTime[]; out; 警報時間及日期. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | 警報陣列的排放方式，由新到舊。 警報訊息格式為("類別(Motion)" "編號" "說明") |

- 刀具補正類別函式

- READ_offset_title：取得刀具Offset的標題列

| 函式名稱 | short READ_offset_title(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. OffsetTitle; string[]; out; 標題列. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | Syntec M系列 {"RADIUS GEOM","RADIUS WEAR","LENGTH GEOM","LENGTH WEAR"} Syntec T系列 {"WEAR X","WEAR Z","WEAR A","LENGTH X","LENGTH Y","LENGTH A","TOOL NOSE RADIUS","TOOL NOSE R WEAR","TOOL NOSE"} |

- READ_offset_all：取得所有刀具Offset

| 函式名稱 | short READ_offset_all(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. OffsetData; double[][]; out; 補正資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | OffsetData第二個陣列，配合標題名稱(Length Geom…)。 由第1號刀開始取得資料。 |

- READ_offset_scope：依指定範圍取得刀具Offset

| 函式名稱 | short READ_offset_scope(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. StartNumber; short; in; 起始號碼(從1開始). EndNumber; short; in; 終止號碼. OffsetData; double[][]; out; 補正資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | OffsetData第二個陣列，配合標題名稱(Length Geom…)。 |

- READ_offset_single：取得單筆刀具Offset

| 函式名稱 | short READ_offset_single(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. ofNumber; short; in; 設定補正編號. OffsetData; double[]; out; 補正資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- WRITE_offset_all：寫入所有刀具Offset

| 函式名稱 | short WRITE_offset_all(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. OffsetData; double[][]; in; 設定補正資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | 由第1把刀開始寫入，一直到OffsetData結束。 |

- WRITE_offset_single：寫入單筆刀具Offset

| 函式名稱 | short WRITE_offset_single(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. ofNumber; short; in; 設定補正編號. OffsetData; double[]; in; 設定補正資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_offset_count：取得刀具Offset筆數

| 函式名稱 | short READ_offset_count(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Count; short; out; 補正筆數. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- 工件座標類別函式

- READ_work_coord_axis：取得工件座標的標題名稱

| 函式名稱 | short READ_work_coord_title(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. WorkCoordTitle; string[]; out; 標題名稱. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_work_coord_all：取得所有工件座標資料

| 函式名稱 | short READ_work_coord_all(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. CoordName; string[]; out; 項目,ex:EXT,G54,G55…. WorkCoord; float[][]; out; 工件座標資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | CoordName項目如: EXT,MPGShift, G54, G55, G56, G57, G58, G59 , G54P7, G54P8, G54P100等 |

- READ_work_coord_scope：依指定範圍取得工件座標資料

| 函式名稱 | short READ_work_coord_scope(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. StartNumber; short; in; 起始編號. EndNumber; short; in; 終止編號. CoordName; string[]; out; 項目,ex:EXT,G54,G55…. WorkCoord; float[][]; out; 工件座標資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | CoordName項目如: EXT,MPGShift, G54, G55, G56, G57, G58, G59 , G54P7, G54P8, G54P100等 依指定編號對應至工件座標名稱如下列範圍： 工件名稱; 對應編號. EXT; 0. MPG Shift; 1. G54; 2. G55; 3. G56; 4. G57; 5. G58; 6. G59; 7. G54 P7~P100; 8~101. |

- READ_work_coord_single：取得單筆工件座標資料

| 函式名稱 | short READ_work_coord_single(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. CoordName; string; in; 項目,ex:EXT,G54,G55…. WorkCoord; float[]; out; 工件座標資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- WRITE_work_coord_all：寫入所有工件座標資料

| 函式名稱 | short WRITE_work_coord_all(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. CoordName; string[]; in; 設定項目,ex:EXT,G54,G55…. WorkCoord; float[][]; in; 設定工件座標資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- WRITE_work_coord_single：寫入單筆工件座標資料

| 函式名稱 | short WRITE_work_coord_single(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. CoordName; string; in; 設定項目,ex:EXT,G54,G55…. WorkCoord; float[]; in; 設定工件座標資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_work_coord_count：取得工件座標筆數

| 函式名稱 | short READ_work_coord_count(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Count; short; out; 工件座標筆數. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- Macro變數類別函式(共通變數)

- READ_macro_all：取得所有Macro變數(共通變數)資料

| 函式名稱 | short READ_macro_all(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. MacroNumber; int[]; out; Macro編號. MacroData; double[]; out; Macro變數資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_macro_scope：依指定範圍取得Macro(共通變數)變數資料

| 函式名稱 | short READ_macro_scope(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. StartNumber; int; in; 起始號碼(從1開始). EndNumber; int; in; 終止號碼. MacroNumber; int[]; out; Macro編號. MacroData; double[]; out; Macro變數資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- WRITE_macro_all：寫入所有Macro變數(共通變數)資料

| 函式名稱 | short WRITE_macro_all(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. MacroNumber; int[]; in; 設定Macro編號. MacroData; double[]; in; 設定Macro變數資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_macro_single：取得單筆Macro變數(共通變數)資料

| 函式名稱 | short READ_macro_single(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. MacroNumber; int; in; Macro編號. MacroData; double; out; Macro變數資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- WRITE_macro_single：寫入單筆Macro變數(共通變數)資料

| 函式名稱 | short WRITE_macro_single(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. MacroNumber; int; in; 設定Macro編號. MacroData; double; in; 設定Macro變數資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_macro_variable：取得Macro變數(共通變數)起始及終止編號

| 函式名稱 | short READ_macro_variable(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Variable; int[][]; out; Macro變數起始及終止編號. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | 陣列宣告：Variable[type][0]:Start Number Variable[type][1]:End Number 如： Variable[0][0]:100 Variable[0][1]:199 Variable[1][0]:500 Variable[1][1]:599 |

- 加工程式類別函式

- WRITE_nc_main：指定加工程式

| 函式名稱 | short WRITE_nc_main(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. NcName; string; in; 加工程式名稱. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 備註：軟體版本 10.116.10x 以上 才支援 10.116.10x-10.116.16x 指定完加工程式，不可更改控制器模式。 |

- READ_nc_mem_list：取得機台內部加工程式清單

| 函式名稱 | short READ_nc_mem_list(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. NcList; string[][]; out; 加工程式清單. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | 由於各家廠商NC清單皆不相同，建議如下格式： NcList[][0]:NC Name NcList[][1]:Size (byte) NcList[][2]:Last Write DateTime NcList[][3]: file / directory 註：若無加工檔，仍回傳-1(CNCBUSY)，此點請使用者注意 |

- UPLOAD_nc_mem：上傳加工程式至控制器

| 函式名稱 | short UPLOAD_nc_mem(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Source; string; in; 本機全路徑名稱. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- DOWNLOAD_nc_mem：下載加工程式至控制器

| 函式名稱 | short UPLOAD_nc_mem(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Source; string; in; NC檔名稱. Destination; string; in; 本機資料夾路徑. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- DEL_nc_mem：刪除控制器內的加工程式

| 函式名稱 | short DEL_nc_mem(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Name; string; in; 名稱. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_nc_pointer：取得目前NC正在執行的指標(行號)

| 函式名稱 | short READ_nc_pointer(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. BlkPointer; int; out; 指標(行號). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_nc_current_block：取得目前程式正在執行及未來要執行的單節

| 函式名稱 | short READ_nc_current_block(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Block; string; out; 單節陣列. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | ※ 從目前執行的程式行開始算起，讀取256個字元。 註：此 API 已不支援，將回傳 -18 (Not support) |

- READ_nc_freespace：剩餘空間容量(k)

| 函式名稱 | short READ_nc_freespace(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. FreeSpace; Long; out; 剩餘空間容量(k). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考附件一回傳錯誤說明 |

- READ_nc_OPLog：取得操作記錄

| 函式名稱 | short READ_nc_OPLog(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. OPLog; string[]; out; 操作記錄. count; int; in/out; 記錄比數. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考附件一回傳錯誤說明 |
| 備註 | - count傳入欲讀取記錄比數，並傳回所讀取之比數。 - 傳入參數count為0時，傳回所有的操作記錄。 - 發生timeout錯誤，可使用 SynetcRemoteCNC(ip,timeout)建構子來將timeout調高，timeout=0表無，timeout的單位為ms。 - 回傳回來的OPLog可以參考附錄獲取相關資訊 註：若無Log時，仍回傳原陣列，並寫入 “No Log” |

- 系統參數類別函式

- READ_param_max：取得機台參數最大號碼

| 函式名稱 | short READ_param_max(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. MaxNumber; int; out; 參數最大號碼. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_param_schema：取得所有參數資料

| 函式名稱 | short READ_param_schema(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. index; int[]; out; 參數編號. value; int[]; out; 參數值. context; string[]; out; 參數說明. bound; string[]; out; 參數上下限. count; int; out; 參數個數. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_param_data：取得參數資料

| 函式名稱 | short READ_param_data(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. ParamStart; int; in; 參數起始號碼. ParamEnd; int; in; 參數終止號碼. ParmData; int[]; out; 參數資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | ※ 所指定的參數號碼在控制器上不存在或取得失敗時，ParamType會被設為-1 |

- WRITE_param_single：寫入單筆參數資料

| 函式名稱 | short WRITE_param_single(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. ParamID; int; in; 參數編號. val; int; in; 欲寫入之參數值. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- PLC類別函式

- READ_plc_type：取得PLC位址的型別

| 函式名稱 | short READ_plc_type(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Addr; string; in; ex:I,O,C,S,A,R. PlcType; short; out; 0:byte 1:short 2:int. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_plc_type2：取得PLC位址的型別及位址大小

| 函式名稱 | short READ_plc_type2(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Addr; string; in; ex:I,O,C,S,A,R. PlcType; short; out; 0:byte 1:short 2:int. PlcStart; int; out; 位址起始號碼. PlcEnd; int; out; 位址結束號碼. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | I,O 數量依所選用之I/O卡而定 |

- READ_plc_addr：取得PLC位址資料

| 函式名稱 | short READ_plc_addr(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Addr; string; in; ex:I,O,C,S,A,R. PlcStart; int; in; 位址起始值. PlcEnd; int; in; 位址終止值. PlcType; short; out; 0:byte 1:short 2:int. PlcDataB; byte[]; out; Plc資料(byte). PlcDataS; short[]; out; Plc資料(short). PlcDataI; int[]; out; Plc資料(int). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |
| 備註 | 取得值會被放入PlcData(B,S,I)的陣列中，如果該號碼取得失敗，此陣列值會被設為null |

- WRITE_plc_addr：寫入PLC位址資料

| 函式名稱 | short WRITE_plc_addr(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Addr; string; in; ex:I,C,S,R. PlcStart; int; in; 位址起始值. PlcEnd; int; in; 位址終止值. PlcType; short; in; 0:byte 1:short 2:int. PlcDataB; byte[]; in; Plc資料(byte). PlcDataS; short[]; in; Plc資料(short). PlcDataI; int[]; in; Plc資料(int). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_plc_ver：PLC版本

| 函式名稱 | short READ_plc_ver(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Version; string; out; Plc版本資訊. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- DOWNLOAD_plc_ladder：下載遠端ladder檔案

| 函式名稱 | short DOWNLOAD_plc_ladder (…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Destination; string; in; 下載目的路徑. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_plc_ibit：取得PLC I Bit位址資料

- READ_plc_obit：取得PLC O Bit位址資料

- READ_plc_cbit：取得PLC C Bit位址資料

- READ_plc_sbit：取得PLC S Bit位址資料

- READ_plc_abit：取得PLC A Bit位址資料

| 函式名稱 | short READ_plc_ibit(…) short READ_plc_obit(…) short READ_plc_cbit(…) short READ_plc_sbit(…) short READ_plc_abit(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. PlcStart; int; in; 位址起始值. PlcEnd; int; in; 位址終止值. PlcData; byte[]; out; Plc資料(byte). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_plc_register：取得PLC Register位址資料

| 函式名稱 | short READ_plc_register(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. PlcStart; int; in; 位址起始值. PlcEnd; int; in; 位址終止值. PlcData; int[]; out; Plc資料(int). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_plc_register：取得PLC Register位址字串資料

| 函式名稱 | short READ_plc_register(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. RAddress; int; in; 位址. PlcData; string; out; Plc資料(string). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_plc_timer：取得PLC Timer位址資料

| 函式名稱 | short READ_plc_timer(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. PlcStart; int; in; 位址起始值. PlcEnd; int; in; 位址終止值. PlcTimerValue; int[]; out; Plc Timer值. PlcTimerSetting; int[]; out; Plc Timer設定. PlcTimerState; short[]; out; Plc Timer狀態. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_plc_counter：取得PLC Counter位址資料

| 函式名稱 | short READ_plc_timer(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. PlcStart; int; in; 位址起始值. PlcEnd; int; in; 位址終止值. PlcCounterValue; int[]; out; Plc Counter值. PlcCounterSetting; int[]; out; Plc Counter設定. PlcCounterState; short[]; out; Plc Counter狀態. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- WRITE_plc_ibit：寫入PLC I BIT位址資料

- WRITE_plc_cbit：寫入PLC C BIT位址資料

- WRITE_plc_sbit：寫入PLC S BIT位址資料

| 函式名稱 | short WRITE_plc_ibit(…) short WRITE_plc_cbit(…) short WRITE_plc_sbit(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. PlcStart; int; in; 位址起始值. PlcEnd; int; in; 位址終止值. PlcData; byte[]; in; Plc資料(byte). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- WRITE_plc_register：寫入PLC Register位址資料

| 函式名稱 | short WRITE_plc_register(…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. PlcStart; int; in; 位址起始值. PlcEnd; int; in; 位址終止值. PlcData; int[]; in; Plc資料(int). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- 系統變數函式

- READ_debug_variable：取得系統診斷變數資料

| 函式名稱 | short READ_debug_variable (…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. DebugStart; int; in; 位址起始值. DebugEnd; int; in; 位址終止值. DebugVariable; int[]; out; 系統診斷變數資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_system_variable：取得系統變數資料(#)

| 函式名稱 | short READ_system_variable (…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. SystemID; int; in; 軸群編號. SystemStart; int; in; 位址起始值. SystemEnd; int; in; 位址終止值. DebugVariable; double[]; out; 系統變數資料. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- READ_useTime：系統使用期現

| 函式名稱 | short READ_useTime (…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Status; String; out; 目前機台使用時間狀態. TimeStart; String; out; 使用開始時間. TimeExpire; String; out; 使用過期時間. TimeRemain; int; out; 剩餘多久 (hr). |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 備註：軟體版本 10.116.24x 以上 才支援 |

- Read_remoteTime ：系統目前時間

| 函式名稱 | short READ_remoteTime (…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. remoteTime; DateTime; out; 目前機台系統時間. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- WRITE_remoteDate：修改系統日期

- WRITE_remoteTime：修改系統時間

| 函式名稱 | short WRITE_remoteDate (…) short WRITE_remoteDate (…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Year; Int; out; 年. Month; Int; Out; 月. Day; Int; Out; 日. Hour; Int; Out; 時. Minute; Int; Out; 分. Second; Int; Out; 秒. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 |

- ClearCache：清除RemoteAPI內所有buffer

| 函式名稱 | short ClearCache () |
| --- | --- |
| 引數 | N/A |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 註：清除所有buffer (如：序號、主機板、機型、代碼等等)，再呼叫相關API即可取得正確資訊 |

- 更新控制器相關函式

      - UPLOAD_software ：更新控制器軟體

      - UPLOAD_ plc_file ：更新控制器PLC

      - UPLOAD_param_file ：更新控制器參數

| 函式名稱 | short Update_software (…) short Update_plc_file (…) short Update_param_file (…) |
| --- | --- |
| 引數 | 變數名稱; 型別; [in/out]; 說明. Source; String; out; 路徑檔名 Software：*\package_xxxx.zip PLC：*\cnc.lad 參數：*\param.dat. |
| 傳回值 | 0:完成作業，其他請參考3-2回傳錯誤說明 備註：更新完後，須重新開啟控制器，才可進行更新 |

- 附錄

  - READ__nc_OPLog表示的含意

每一筆log資料大小為4Bytes

| Name | Data Type | Size | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Event ID | UINT16 | 2-byte | 按鍵、警報、PLC、時間...等device |
| Event Data | UINT16 | 2-byte | Event數值，如PLC-bit數值、鍵盤對應數值、警報號碼&發生的軸向 |

紀錄欄位格式

| Event Name | Event ID | Event Data |
| --- | --- | --- |
| StartUp | 0x0002 | Null |
| ShutDown | 0x0003 | Null |
| KeyPressed | 0x0005 |  |
| Date | 0x0300~0x03FF 00000011aaaaaaaa a:Year | Current date bbbbbbbbcccccccc b:Month c:Date |
| Time | 0x0400~0x04FF 00000100aaaaaaaa a: seconds | Current time bbbbbbbbcccccccc b: hours c: minutes |
| Alarm | 0xWC00~0xWCFF zz001100aaaaaaaa a: ClassID z:Alarm ID(10~11bit) | Alarm ID bbbbbbcccccccccc b: Object ID c: Alarm ID(0~9bit) 安川伺服警報須要12bit才能完整紀錄 |
| I-bit off | 0x0010 | Index |
| I-bit on | 0x0011 | Index |
| O-bit off | 0x0012 | Index |
| O-bit on | 0x0013 | Index |
| C-bit off | 0x0014 | Index |
| C-bit on | 0x0015 | Index |
| S-bit off | 0x0016 | Index |
| S-bit on | 0x0017 | Index |
| R | 0x0020 | Index |
| P | 0x0021 | Index |
| @ | 0x0022 | Index |
| L | 0x0023 | Index |
| D | 0x0024 | Index |
| K | 0x0025 | Index |
| ParameterOnChange | 0x0030 | Param No. |
| WorkPieceOnChange | 0x0031 | WorkPieceFrame ID |
| ToolCompesationOnChange | 0x0032 | aaaaaaaabbbbcccc a: ToolNo(第幾把刀) b: AxisNo軸向 c: ToolCompesationType |
| UserOnChange | 0x0033 | 0x0033XXXX 使用者權限參考R5997 0009: SyntecLogIn(R5997=9) 0063: MakerLogIn(R5997=99) 0064: AdminLogIn(R5997=100) 0065: OtherLogIn(R5997=101) 03E7: LogOut(R5997=999) (一開機屬於未登入狀態) Other: XLogIn ( XXXX轉十進位為X ) |
| 人機啟動 | 0x1002 | Null |
| 人機關閉 | 0x1003 | Null |
| Action(undefined) | 0x1004 | The CRC16 value of the action name |
| Action | 0x1005 | The mapping value of LogTable |