NRT40MS

.

Гравировально-фрезерный  станок

NRT гравировально-фрезерный станок.

Инструкция по применению.

- Установка контрольной системы гравировально-фрезерного станка.

Системные требования:

CPU: Pentium (586)

RAM: 32М или больше

Жесткий диск: 2Гб или больше

Монитор: разрешение 800*600 пикселей или больше,

14’VGA или больше

CD ROM: 4Х или больше

Слот на материнской плате: не меньше, чем один PCI слот.

Требования к операционной системе:

Windows 98 SE

Windows Me

Windows 2000 Professional

Windows XP Professional

- Установка.

Установка NC программного обеспечения.

- Вставьте NC CD в CD-ROM вашего компьютера.

- После нескольких секунд, NC установленная программа должна заработать автоматически. Если этого не произошло, пожалуйста, настройте программу вручную. Затем кликните Next, чтобы продолжить.

- Когда закончится настройка интерфейса, выберите функцию «shutdown».

Установка контрольной карты:

- Зафиксируйте NC контрольную карту в PCI слот, затем включите компьютер.

- После входа в систему, экран показывает « find new hardware».

Вы можете выбрать автоматическую настройку.

- NC настройка программного обеспечения.

Откройте NC программное обеспечение.

Кликните «Parameter»/ «Параметры», войдите в систему.

Jog federate – скорость перемещения в ручном режиме.

G00 – это рабочая скорость каждой загруженной программы.

Настройте рабочие параметры: высота подъема по координате Z, после окончания программы, автоматическая остановка шпинделя,

пуск программы с 100% заданной скорости.  Так же в этом окне задаются параметры для импортируемых файлов (формат .plt).

Кликните «manufactory», введите пароль « ncstudio».

Размер рабочего поля зависят от типа гравировальной машины.

Параметры следующие:

| модель | Ось Х |  | Ось У |  | Ось Z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | начало | конец | начало | конец |
| NRT40MS | 0 | 400 | 0 | 300 | -110 | 0 |
| NRT40M | 0 | 400 | 0 | 300 | -110 | 0 |
| NRT6050 | 0 | 600 | 0 | 500 | -40 | 0 |
| NRT8070 | 0 | 800 | 0 | 700 | -70 | 0 |
| NRT1310 | 0 | 1300 | 0 | 1000 | -80 | 0 |
| NRT1312 | 0 | 1300 | 0 | 1200 | -90 | 0 |
| NRT1318 | 0 | 1300 | 0 | 1800 | -100 | 0 |
| NRT1325 | 0 | 1300 | 0 | 2500 | 100 | 0 |
| NRT1326 | 0 | 1300 | 0 | 2600 | -100 | 0 |

В этом окне настраивается количество импульсов двигателя нужное для движения на 1мм. Так же задается толщина датчика нуля.

Параметры двигателя зависят от типа гравировальной машины.

Основные параметры двигателя:

| Модель | Ось Х | Ось У | Ось Z |
| --- | --- | --- | --- |
| NRT40MS | 0.003125 | 0.003125 | 0.003125 |
| NRT40M | 0.003125 | 0.003125 | 0.003125 |
| NRT6050 | 0.003125 | 0.003125 | 0.005 |
| RNT8070 | 0.003125 | 0.003125 | 0.0025 |
| NRT1312 | 0.003125 | 0.003125 | 0.0025 |
| NRT1310 | 0.006135 | 0.006135 | 0.005 |
| NRT1318 | 0.006135 | 0.006135 | 0.005 |
| NRT1325 | 0.006135 | 0.006135 | 0.005 |
| NRT1326 | 0.006135 | 0.006135 | 0.005 |

В окне задаются параметры стартовой скорости и ускорения. Для шпинделя указывается максимальное количество оборотов и задержка старта/остановки.

Кликните «I/O» для изменения полярности.

Во-первых, удостоверьтесь, что машина подсоединена и включена, затем запустите NC программное обеспечение. Если загорелся красный свет, то откройте «I/O State».

Нажмите вместе Ctrl, Shift, Alt, кликните правую кнопку, выберите полярность, закройте интерфейс NC, затем вернитесь обратно в меню.

Изменения направления осей.

Нажмите вместе Ctrl, Shift, Alt, кликните левой кнопкой «Machining».

Если не настроены оси X, Y, Z, то дважды кликните левой кнопкой, и измените значения 1 на -1 для нужной оси.

- Настройка программного обеспечения NC.

NC интерфейс системы.

Состоит из: заголовка, меню, панели инструментов,

функционального окна.

Функциональное окно состоит из трех рабочих:

- NC окно.

- Трассировка, редактор, I/O.

- Автооперации, ручной режим.

Обработка файла.

Кликните «File», выберите «Open and Load», или откройте окно, кликните правой кнопкой и выберите «Open and load».

Редактирование файла.

Кликните «File», выберите «Edit load file» или откройте окно и выберите «Edit load file».

Затем окно редактирования откроется автоматически, и вы сможете отредактировать программу. После окончания редактирования вы можете кликнуть правой кнопкой и выбрать «Save  and load» в окошке редактирования.

Имитация обработки по файлу.

Кликните «Simulate», или нажмите F8.

Запуск машины.

Откройте окно меню, нажмите X-или X+, Y+,Y-, Z+,Z-и запустите машину.

Станок двигается по трем осям с минимальным шагом до   0.01 мм.

Определение рабочих координат.

Сначала вы можете определить нулевую точку для осей X, Y, затем настроить ось Z по датчику.

Кликните «Set Origin» координаты обнулятся.

Работа машины.

Кликните «Start» или нажмите F8, затем подождите, пока запустится шпиндель, машина начала работать в автоматическом режиме.

Контроль работы машины.

Пауза: Если нужно остановить гравировку, кликните «Pause» на панели инструментов, или нажмите F10. Фреза медленно поднимется и шпиндель остановится.

Если необходимо продолжить работу, то кликните «Start» (F8).

Стоп: Когда необходимо остановить гравировку, кликните «Stop» на панели инструментов, или нажмите F11. Фреза медленно поднимется и шпиндель остановится.

Если необходимо продолжить работу с того места, в котором произошла остановка, кликните «Resume» на панели инструментов.

Если необходимо начать работу сначала, то кликните «Start».

Если необходимо вернуться в нулевую точку, то кликните « Move to Origin», или нажмите F7.

Настройка скорости процесса: переместите «Feedrate» слайдер для изменения скорости процесса в пределах диапазона настроек.

Настройка скорости шпинделя: во время паузы запустите «spindle rev»/ « увеличение оборотов шпинделя» для изменения скорости в пределах диапазона настроек.

Другие функции.

Быстрый старт.

Откройте «Operation»/ «Simulation Advanced Start», выберите «Line number», установите позицию начала и конца.

Вы можете отредактировать  пробный NC файл. Введите значение созданного G файла, затем кликните «Execute». Гравировальный станок будет работать в зависимости от настроенной программы.

5.Подсоединение и установка оборудования.

Масляный насос: когда гравируется материал, откройте насос для охлаждения изделий. Модель насоса зависит от материала, который используется.

Аварийный стоп: Когда нужно срочно остановить машину, нажмите кнопку остановки.

Контрольная панель

(вид спереди)

Экран: Экран показывает частотность и потребление электричества. Настройки устанавливаются  еще на заводе-производителе. Они не подлежат изменению

Кнопка пуска: Отрегулируйте вращение шпинделя.

Вкл/Выкл      Шпиндель            X Y Z оси

Включение питания   Индикатор питания       Компьютер

NRT engraving machine

Вкл/Выкл: ограничивающий переключатель внешнего питания.

Шпиндель: двигатель процесса гравировки.

Включение питания: Подача АС 220V+-10%.

Компьютер: интерфейс и контрольная карта соединены линией настроек.

Установка оборудования.

- Откройте ящик и проверьте оборудование.

- Поставьте оборудование на рабочую поверхность на необходимом уровне.

Установка запасных частей оборудования.

- Три насоса сзади гравировального станка.

Два водяных насоса и один масляный.

Наполните контейнер водой и подсоедините насос и трубки. Поместите насос и трубки в контейнер с водой, затем добавьте охлаждающую жидкость.

- Охлаждение фрезы.

Откройте крышку, наполните контейнер маслом, затем закройте крышку.

Примечание: тип используемого масла зависит от обрабатываемого материала. Обычно используется дизельное масло.

Спасибо за Ваш выбор!